Содержание

Введение	2

Часть 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.                                                                               Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	2

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	10

2.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.	10

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.	11

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.	12

2.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.	13

2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.	13

2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами.	13

2.7. Приложение к Разделу 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	13

2.7.1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	13

2.7.2. Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории.	14

2.7.3. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории.	14

2.7.4. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.	14

2.7.5. Перечень координат характерных точек границ существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки	15

Часть 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	51

Раздел 1. Чертежи.	51

Введение

Проект планировки и проект межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская - УКПНГ Загорская » (Корректировка  проекта №1338-12.92 ООО «ВолгоУралНИПИгаз») разработан на основании постановлений:

- Администрации МО Рыбкинский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 29 октября 2014г. № 22 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Администрации МО Лапазский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 10 октября 2014г. № 24 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Администрации МО Старобелогорский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 24 марта 2015г. № 07-п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Главы МО Кулагинский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 28 августа 2014г. № 19 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »

- Постановления МО Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от ____ августа 2018г. № _____ -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская  и  задания на разработку документации по планировке территории (технического задания).

Федеральным законом от 20 марта 2011г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми  для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заказчиком является ПАО «Оренбургнефть».

Текстовые материалы

Цели и задачи проекта;

Обоснование проекта планировки и проекта межевания

Перечень мероприятий по проекту планировки и проекту межевания ;

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в векторном формате AutoCad.

Позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Графическо - картографический материал выполнен на электронных носителях в программе AutoCad,  в масштабе М 1:500. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office.

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:

Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 01 июля 2017 г.;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон  № 73-ФЗ от  25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия»;

Федеральный закон  № 7-ФЗ от  10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон № 2395-1- ФЗ от 21 февраля 1992  «О недрах»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ « О государственном кадастре недвижимости»;

Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»;

Постановление  Правительства РФ  от 12 мая 2017 г «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

СП 34-116-97 « Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов».

Областные и  местные нормативы градостроительного проектирования:

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных заказчиком.

В соответствии с заданием на проектирование объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская» (Корректировка  проекта №1338-12.92 ООО «ВолгоУралНИПИгаз»), и техническими условиями, являющимися приложением к данному заданию, объектом внесения изменений являются:

1.на территории МО Рыбкинский сельсовет проектом предусмотрено внесение изменений в проект №1338-12.92 в части:

- смещения начальной точки трассы напорного нефтепровода относительно проектного положения на 220 м с изменением расположения камеры запуска СОД.

Площади занимаемых земельных участков на территории МО Рыбкинского сельсовета составляют- 49 582 кв.м. из них:

-    в постоянное пользование земельный участок для размещения площадки  узла пуска СОД нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская и подъездной дороги-0,2 га;

-   во временное пользование земельный участок для размещения напорного нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская 273*8мм, протяженностью-1430 м, ширина полосы отвода-32 м.- общей площадью- 4,6 га.

2.на территории МО Кулагинский сельсовет проектом предусмотрено внесение изменений в проект №1338-12.92 в части:

-предусмотрен узел отключающей арматуры на ПК 181+00 в наземном исполнении и подключение действующего трубопровода диаметром-159мм.

Площади занимаемых земельных участков на территории МО Кулагинского сельсовета составляют- 2404 кв.м. из них:

-    в постоянное пользование земельный участок для размещения узла отключающей арматуры и подъездной дороги-0,13 га;

-   во временное пользование земельный участок для размещения напорного нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская 273*8мм, протяженностью-40м, ширина полосы отвода-32 м. и подъездной дороги- общей площадью- 0,11 га.

3.на территории МО Лапазский сельсовет проектом предусмотрено внесение изменений в проект №1338-12.92 в части:

- подключения действующего трубопровода диаметром -159 мм. На узле запорной арматуры  ПК -402+59.

Площади занимаемых земельных участков на территории МО Лапазский сельсовета составляют- 1102 кв.м. из них:

- в постоянное пользование земельный участок для размещения узла запорной арматуры и подъездной дороги нефтепровода ДНС Рыбкинская- УКПНГ Загорская-0,056 га.;

- во временное пользование земельный участок для размещения напорного нефтепровода ДНС Рыбкинская - УКПНГ Загорская 273* 8мм, протяженностью-18 м., площадью-0,056 га, с учетом полосы отводы-32 м.

4. на территории МО Платовский  сельсовет проектом предусмотрено внесение изменений в проект №1338-12.92 в части:

-размещения кабеля электрохимической защиты в траншее (краткосрочная аренда)-355 кв.м.

Площади занимаемых земельных участков на территории МО Платовский  сельсовет составляют- 355 кв.м.

5. на территории МО Старобелогорский сельсовет проектом предусмотрено внесение изменений в проект №1338-12.92 в части:

На узле запорной арматуры ПК 402+59 подключение действующего трубопровода диаметром-159 мм.:

- в постоянное пользование земельный участок для размещения узла запорной арматуры и подъездной дороги-0,03 га.

- во временное пользование земельный	 участок для размещения напорного нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская 273*8 мм., протяженностью -82 м. (полоса отвода-32 м.) и подъездной дороги-0,027 га.

Конечную точку трассы сместить относительно проектного положения на 330м. в сторону УКПНГ Загорской:

-в постоянное пользование земельный участок для размещения узла запорной арматуры, КТП и подъездной дороги-0,18 га.

- во временное пользование земельный участок для размещения напорного нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская 273*8мм., протяженностью- 605 м.(полоса отвода-32 м.), площадью 1,35 га. и подъездной дороги.

Площади занимаемых земельных участков на территории МО Старобелогорский  сельсовет составляет- 21466 кв.м.:

Площадь земельных участков под размещение объекта составляет по территории пяти муниципальных образованиях (Рыбкинский, Кулагинский, Лапазский, Старобелогорский, Платовский сельсоветы):

•	площадь отводов – 74910,0 м2;

•	количество обособленных участков- 45 шт.

Размеры земельных участков, выбираемых для строительства объекта рассчитать в соответствии с нормами отвода: СН 452-73, СН 459-74.

Район строительства проектируемых сооружений находится на территории Новосергиевского района Оренбургской области на пахотных и выгонных землях, а также на арендованных землях и землях собственности.

Глубина заложения проектных трубопроводов до верхней образующей трубы принимается не менее 1,0 м. Для трубопроводов используются крутоизогнутые отводы 300,450,600 и 900.

В проекте предусмотрен поэтапный  ввод инфраструктуры каждой участка отдельно. Выкидные трубопроводы относятся к III классу, к II категории, в соответствии с СП 34-116-97.

По трассе проектируемых выкидных трубопроводов от проектируемых скважин через 600 м устанавливаются пропарочные стояки, которые включают обратный клапан, арматуру с ручным приводом и быстроразъемное соединение для присоединения пропарочного агрегата. Пропарочные стояки размещаются в ограждении.

При подземной прокладке применяются трубы с наружным антикоррозионным покрытием. Для защиты надземных участков трубопроводов от атмосферной коррозии применяются лакокрасочные покрытия. Проектом предусматривается подземная прокладка выкидных трубопроводов с учетом упругого изгиба и минимального количества нестандартных углов поворота.

Глубина прокладки согласно п. 6.8 СП 34-116-97 составляет не менее:

- на непахотных землях - 0.8 м до верхней образующей трубопровода;

- на пахотных и орошаемых землях - 1.0 м до верхней образующей трубопровода.

В соответствии с Техническими требованиями на проектирование и техническим заданием на проектирование ВЛ-6(10) кВ и КТП 6(10)/0,4 кВ для электроснабжения объектов ОАО «Оренбургнефть» на опорах ВЛ-6 кВ со штыревыми изоляторами предусматривается двойное крепление провода по всей длине линии. Кроме того, территория строительства проектируемых ВЛ относится к району с повышенной вероятностью гибели птиц. Для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током проектом предусматривается применение специальных птицезащитных устройств ПЗУ-6(10) кВ. Все пересечения проектируемых ВЛ-6 кВ с инженерными коммуникациями и естественными преградами (автодорогами, линиями связи, ВЛ, наземными и подземными трубопроводами и водотоками) будут выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание 1999-2008 г.г.) и техническими условиями владельцев коммуникаций.

Заземление опор выполняется в соответствии с типовым проектом 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38; 6; 10; 20 и 35 кВ» института «Сельэнергопроект», п.2.5.129 ПУЭ (седьмое издание 1999-2008 г.г.) и ГОСТ Р 50571.5.54-2011. Заземляющие устройства предусматривается выполнять из круглой оцинкованной стали диаметром:

- 16 мм для вертикальных электродов;

- 10 мм для горизонтальных заземлителей.

Трасса напорного нефтепровода 159x6 от УПСВ Рыбкинская до узла пуска СОД.

ПК 0+00,00 соответствует УПСВ Рыбкинская, конец ПК 1+56,56 соответствует узлу пуска СОД. Участок трассы не используется с ПК1+53,22 по ПК1+56.66. Участок ПК 1+53.22-ПК 1+55.32’ проведен камерально. Общая протяженность трубопровода составляет 189,52 м, сюда входит: линейная часть - 155,32м; по площадке УПСВ Рыбкинское -34,2м.

Трасса имеет 1 угола поворота (и 2 угла камерально). Общее направление трассы северное. Углы поворота трассы стандартный.

Трасса напорного нефтепровода 273x8 от УПСВ Рыбкинская до узла пуска СОД.

ПК 0+00,00 соответствует УПСВ Рыбкинская, конец ПК 1+53,56 соответствует узлу пуска СОД. Участок трассы не используется с ПК1+51,22 по ПК1+53.56. Общая протяженность трубопровода составляет 185,42 м, сюда входит: линейная часть - 151,22м; по площадке УПСВ Рыбкинское -34,2м.

Трасса имеет 1 угол поворота. Общее направление трассы северное. Угол поворота трассы стандартный.

Трасса напорного нефтепровода 159x6 от узла пуска СОД до т. подключения в существующий трубопровод 159х6 («ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская») Участок трассы ПК 0+00.00’- ПК 0+6.76’ проложен камерально, ПК 0+6.76’ соответствует ПК 0+00.00. ПК 0+00,00' соответствует узлу пуска СОД, конец ПК 12+57,70 соответствует т. подключения в существующий трубопровод 159х6 («ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская»).

Общая протяженность трубопровода составляет 1264,46 м.

Трасса имеет 4 угла поворота (и 1 камеральный). Общее направление трассы западное. Углы поворота трассы стандартные.

Трасса напорного нефтепровода 273x8 от узла пуска СОД до т. подключения в существующий трубопровод 273х8 проекта №1338-12.92 («УПСВ Рыбкинское – УКПНГ Загорская»)

Участок трассы ПК 0+00.00’- ПК 0+3.79’ проложен камерально. ПК 0+3.79’ соответствует ПК 0+01.00. Используется участок трассы ПК 0+01.00- ПК 12+74.12. ПК 12+74,12 соответствует т. подключения в проектируемы трубопровод 273х8 («УПСВ Рыбкинское – УКПНГ Загорская»). Общая протяженность трубопровода составляет 1276,91 м.

Трасса имеет 4 угла поворота (и 1 камеральный). Общее направление трассы западное. Углы поворота трассы стандартные.

Перемычка существующего трубопровода 159х6 и трубопровода  (проекта №1338-12.92) 273х8 на ПК 181+00,00 ПК 0+00,00 соответствует узлу отключающей арматуры на трубопроводе 273х8, конец ПК 00+40,00 соответствует отключающей арматуре на существующем трубопровод 159х6 («ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская»). Общая протяженность трубопровода составляет 40 м.

Углы поворота отсутствуют.

Перемычка существующего трубопровода 159х6 и трубопровода  (проекта №1338-12.92) 273х8 на ПК 402+59,00 ПК 0+00,00 соответствует узлу отключающей арматуры на трубопроводе 273х8, конец ПК 1+00,69 соответствует отключающей арматуре на существующем трубопровод 159х6 («ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская»). Общая протяженность трубопровода составляет 100,69 м.

Углы поворота отсутствуют.

Трасса напорного нефтепровода 273x8 от существующего узла приема СОД до т. подключения на территории УКПНГ «Загорская» (ПК0+00,00- ПК 6+04,94). Используется участок трассы ПК 0+55.13- ПК 4+74.46.  Участок проложен камерально: ПК 0+00.00'- ПК 0+13.20'. ПК 0+13.20' соответствует ПК 0+55.13. Общая протяженность трубопровода составляет 591,64 м, сюда входит: линейная часть – 432,53м; по площадке УКПНГ загорская -159,11м.

Трасса имеет 18 углов поворота (углы поворота с 11 по 18 не используются). Общее направление трассы северо-восточное. Углы поворота трассы стандартные.

Часть 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.                                                                               Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

Состав чертежей графической части материалов по обоснованию

проекта планировки территории

| № | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | М 1:10000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2000 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | М 1:2000 |
| 4 | Схема конструктивных и планировочных решений | М 1:2000 |

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

2.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.

Административная принадлежность участка работ - Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район. Проектируемый объект расположен в 80 км северо-западнее от г.Оренбурга.

Район работ в 1.5км южнее от районного центра Новосергиевка.

Ближайшие населенные пункты от проектируемого объекта: в 3,7 и 8,9 км севернее н.п. Лебяжка и н.п. Новокинделька соответственно, в 7,8 км восточнее н.п.Стар.Белогорка, в 9,5 км юго-восточнее н.п. Матвеевка, в 8,1 км южнее н.п.Миролюбовка, в 10,6 км северо-восточнее н.п.Варшавка..

Подъезд к месту работ осуществляется круглогодично автомобильным транспортом.

Район работ расположен на северо-западе Оренбургской области, на юго-востоке Русской равнины и относится к крупной геоморфологической структуре - Общему Сырту.

В географическом отношении объект расположен на юго-востоке Европейской части России. В Приволжском федеральном округе, по адресу: РФ, Оренбургская область, Новосергиевский район.

Территория изысканий характеризуется хорошо развитой гидрографической сетью, представленной рядом рек, речек и овражно-балочной сетью. Гидрографическая сеть в районе работ представлена реками Лебяжка, Самара, Ольшанка, Контузла, Кинделька, Кинделя, Урал.

Новосергиевский район расположен в северной части степной зоны в подзоне обыкновенных черноземов, где почвы формируются в условиях континентального климата и пониженного увлажнения. Развитие черноземных почв осуществляется под покровом травянистой лугостепной растительности, оставляющей в почве ежегодно большое количество органического вещества, обуславливающего высокую гумусность черноземных почв. Черноземы на территории района наиболее распространены: они занимают ¾ всей площади. Почти все черноземы относятся к подтипу обыкновенных, небольшие площади заняты типичными черноземами, гораздо меньше – выщелочными. Другие разновидности почв имеют небольшую площадь  и существенного влияния  на почвенный покров района не оказывают.

Территория района расположена в северной части степной зоны, в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных степей. В настоящее время степные пространства почти полностью распаханы, естественная растительность сохранилась вдоль овражно-балочной сети, в долинах рек, по водораздельным склонам и холмам с эродированными почвами.

Основными растительными группировками на пологих и слабопокатых склонах является полынково-типчаковая и типчаково-ковыльная. Основу травостоя составляют злаки. Растительный покров сильнопокатых и крутых склонов более изрежен. По днищам лощин тянутся узкие полоски разнотравно-злакового остепненного луга. Луга в поймах рек обычно остепнены. Пониженные участки поймы заболочены.

Древесная растительность на территории района встречается в виде небольших рощ и расположена  по более увлажненным местам.

Почвенный покров образован обыкновенными и южными, преимущественно среднегумусными, черноземами. Лесные массивы преимущественное распространение получили в южной части района, на более легких по механическому составу почвах. Общая лесистость составляет 1,7%. Почвенный покров образован обыкновенными и южными черноземами, на юге района обычны солонцы. Распаханность территории составляет 57,5%, а доля пастбищ и сенокосов около 35%.

Территория изысканий характеризуется хорошо развитой гидрографической сетью, представленной рядом рек, речек и овражно-балочной сетью. Гидрографическая сеть в районе работ представлена реками Лебяжка, Самара, Ольшанка, Контузла, Кинделька, Кинделя, Урал.

Реки данной территории являются степными и характеризуются короткими, но бурными паводками, приуроченными к первой половине апреля, на долю которых приходится до 90-80% всего годового стока. Межень, как правило, наступает в  мае-июне месяцах. Ледостав на реках начинается во второй половине ноября, кончается в первой половине апреля. Основным источником формирования весеннего половодья являются снежные запасы и жидкие осадки в период снеготаяния. Питание рек происходит за счет поверхностного стока, атмосферных осадков и подземных вод.

В период изысканий (октябрь - ноябрь 2017 г), а также с учетом архивных скважин, в пределах исследуемых глубин до 15,0 м были вскрыты воды четвертичного водоносного комплекса.

Водовмещающими грунтами являются аллювиально-делювиальные четвертичные отложения (суглинки и глины мягкопластичные, пески мелкие водонасыщенные). Водоносный горизонт безнапорный.

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И по степени подтопляемости изучаемая территория относится к районам (по условиям развития процесса) - III-A неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических топографических и других естественных причин;

В геолого - литологическом строении исследуемой территории до глубины 8,0 м принимают участие четвертичные аллювиально-делювиальные  отложения (a-dQ) представленные суглинками, глинами и песками, перекрытые с поверхности современными элювиальными отложениями (еQIV).

Территория характеризуется инженерно–геологическими условиями средней сложности. По результатам визуальной оценки местности в процессе рекогносцировочного обследования признаков опасных физико-геологических процессов и явлений не выявлено.

Рассматриваемая территория, расположенная в Новосергиевском районе Оренбургской области, находится в умеренном климатическом поясе, тип климата  III б - континентальный. Согласно схематической карте климатического районирования СП 131.13330.2012, территория относится к строительно-климатической зоне III А.

Климат согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими показателями, приведенными ниже (по мс Оренбург).

Среднегодовая температура воздуха в районе работ равна плюс 5,0 °С.

Наиболее холодным месяцем в году являются январь. Его средняя месячная температура составляют минус -12,9 °С. Самый теплый месяц – июль. Средняя многолетняя температура июля – плюс 22.0 °С

Абсолютный минимум составляет минус 43 °С, абсолютный максимум - плюс 42 °С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 79%, наиболее теплого месяца – 58%.

Среднегодовое количество осадков составляет 355 мм.

Преобладающее направление ветра  за декабрь-февраль - восточное, за июнь-август – северное.

Скорость ветра значительная и колеблется от 3,8 м/с до 4,5 м/с.

Максимальная высота снежного покрова составляет 44 см.

Максимальная глубина промерзания почвы составляет 185 см.

Территория характеризуется инженерно–геологическими условиями средней сложности. По результатам визуальной оценки местности в процессе рекогносцировочного обследования признаков опасных физико-геологических процессов и явлений не выявлено.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий, согласно карте С (общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР-2015) составляет 6 баллов (1%) в течение 50 лет.

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории в рельефе не отмечается. По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых горных пород и благодаря наличию надежной покрывающей толщи нерастворимых слабоводопроницаемых пород), согласно СП 11-105-97, часть II.

На основании полевых и лабораторных работ и анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных полевыми и лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в сфере воздействия проектируемых сооружений, согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, выделено 11 инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-1 – Насыпной грунт (tQ);

ИГЭ-2а – Суглинок твердый/полутвердый  (adQ);

ИГЭ-2б – Суглинок тугопластичный  (adQ);

ИГЭ-2в – Суглинок мягкопластичный  (adQ);

ИГЭ-3а – Глина твердая/полутвердая  (adQ);

ИГЭ-3б –  Глина тугопластичная  (adQ);

ИГЭ-3в – Глина мягкопластичная  (adQ);

ИГЭ-4 – Песок пылеватый (adQ);

ИГЭ-5 – Песок мелкий (adQ);

ИГЭ-6 – Суглинок твердый/полутвердый (eQ);

ИГЭ-7 – Глина твердая/полутвердая (eQ).

Инженерно-геологический элемент № 1 (ИГЭ-2а) представлен суглинками твердыми и полутвердыми.

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.

Границы зон планируемого размещения проектируемых нефтепроводов определены в следующем порядке:

1. Ширина границ зон планируемого размещения проектируемых нефтепроводов составила 24 м, в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

2. Длина границ зон планируемого размещения проектируемых нефтепроводов соответствует длинам трасс проектируемых нефтепроводов.

Границы зон планируемого размещения проектируемой ВЛ-6кВ определены в следующем порядке:

1. Ширина границ зон планируемого размещения проектируемой ВЛ-6кВ составила 8 м, в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1;

2. Длина границ зон планируемого размещения проектируемой ВЛ-6кВ  соответствует длине трассы проектируемой ВЛ.

3. Ширина границ зон планируемого размещения нефтепровода-24 м., длинна границ зон планируемого нефтепровода соответствует  длине трассы проектируемого нефтепровода.

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Настоящим проектом не устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

2.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определяются в соответствии с заданием на проектирование.

2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов не имеют пересечений с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

2.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами отсутствуют.

2.7. Приложение к Разделу 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

2.7.1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.2. Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории.

2.7.3. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории.

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории:

- Постановление Администрации МО Рыбкинский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 29 октября 2014г. № 22 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Постановление Администрации МО Лапазский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 10 октября 2014г. № 24 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Постановление Администрации МО Старобелогорский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 24 марта 2015г. № 07 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Постановление Главы МО Кулагинский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области от 28 августа 2014г. № 19 -п «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Строительство нефтепровода ДНС Рыбкинская-УКПНГ Загорская »;

- Схема территориального планирования Оренбургской области с изменениями, утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области №82-п от 08.02.2016г.;

- Генеральный план муниципального образования Кулагинский сельсовет Новосергиевского района;

- Генеральный план муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района;

- Генеральный план МО Лапазский сельсовет;

- Генеральный план МО Старобелогорский сельсовет;

- Генеральный план МО Платовский сельсовет;

- Правила землепользования и застройки МО Новосергиевский район;

- Правила землепользования и застройки МО Лапазский сельсовет Новосергиевского района;

- Правила землепользования и застройки МО Платовский сельсовет Новосергиевского района;

- Правила землепользования и застройки МО Кулагинский сельсовет Новосергиевского района;

- Правила землепользования и застройки МО Старобелогорский  сельсовет Новосергиевского района;

- Правила землепользования и застройки МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района;

- Инженерно-геодезические изыскания для строительства линейного объекта выполненные ООО «ИС-ПРОЕКТ», в  мае 2018г.

2.7.4. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания (приложение).

2.7.5. Перечень координат характерных точек границ существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

| 1 участок МО Платовский и Рыбкинский сельсоветы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  | X |  | Y |  |
| 1 |  | 437 867,95 |  | 2 216 610,68 |  |
| 2 |  | 437 867,95 |  | 2 216 627,75 |  |
| 3 |  | 437 865,83 |  | 2 216 719,89 |  |
| 4 |  | 437 865,87 |  | 2 216 610,68 |  |
| 5 |  | 437 862,91 |  | 2 216 719,89 |  |
| 6 |  | 437 846,77 |  | 2 216 719,89 |  |
| 7 |  | 437 846,77 |  | 2 216 721,83 |  |
| 8 |  | 437 819,84 |  | 2 216 721,83 |  |
| 9 |  | 437 637,44 |  | 2 215 500,61 |  |
| 10 |  | 437 662,58 |  | 2 215 548,32 |  |
| 11 |  | 437 678,06 |  | 2 215 577,49 |  |
| 12 |  | 437 614,30 |  | 2 215 540,68 |  |
| 13 |  | 437 626,80 |  | 2 215 519,03 |  |
| 14 |  | 437 737,60 |  | 2 215 689,69 |  |
| 15 |  | 437 788,45 |  | 2 215 785,51 |  |
| 16 |  | 437 788,45 |  | 2 216 048,15 |  |
| 17 |  | 437 816,90 |  | 2 216 048,15 |  |
| 18 |  | 437 816,90 |  | 2 216 610,68 |  |
| 19 |  | 437 796,38 |  | 2 216 719,89 |  |
| 20 |  | 437 752,05 |  | 2 216 723,65 |  |
| 21 |  | 437 748,12 |  | 2 216 723,98 |  |
| 22 |  | 437 745,48 |  | 2 216 694,23 |  |
| 23 |  | 437 700,72 |  | 2 216 694,23 |  |
| 24 |  | 437 700,72 |  | 2 216 643,23 |  |
| 25 |  | 437 766,05 |  | 2 216 643,23 |  |
| 26 |  | 437 766,05 |  | 2 216 099,00 |  |
| 27 |  | 437 737,60 |  | 2 216 099,00 |  |
| 28 |  | 437 737,60 |  | 2 215 689,69 |  |
| 29 |  | 437 816,90 |  | 2 216 610,68 |  |
| 30 |  | 437 821,51 |  | 2 216 610,68 |  |
| 31 |  | 437 819,74 |  | 2 216 719,89 |  |
| 32 |  | 437 639,30 |  | 2 215 497,38 |  |
| 33 |  | 437 653,79 |  | 2 215 505,74 |  |
| 34 |  | 437 654,21 |  | 2 215 505,01 |  |
| 35 |  | 437 788,45 |  | 2 215 582,52 |  |
| 36 |  | 437 788,45 |  | 2 215 784,50 |  |
| 37 |  | 437 737,60 |  | 2 215 688,63 |  |
| 38 |  | 437 737,60 |  | 2 215 611,87 |  |
| 39 |  | 437 678,92 |  | 2 215 577,99 |  |
| 40 |  |  | 437 663,18 |  | 2 215 548,32 |  |
| 41 |  |  | 437 637,76 |  | 2 215 500,05 |  |

2 участок МО Кулагинский сельсовет.

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 445 449,48 | 2 202 197,14 |
| 2 | 445 405,59 | 2 202 232,78 |
| 3 | 445 378,15 | 2 202 201,44 |
| 4 | 445 392,20 | 2 202 189,14 |
| 5 | 445 388,27 | 2 202 184,65 |
| 6 | 445 416,73 | 2 202 159,72 |

3 участок МО Лапазский сельсовет.

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 459 537,19 | 2 190 593,10 |
| 2 | 459 534,31 | 2 190 652,77 |
| 3 | 459 530,15 | 2 190 650,57 |
| 4 | 459 506,86 | 2 190 595,94 |
| 5 | 459 511,28 | 2 190 643,09 |
| 6 | 459 526,66 | 2 190 650,89 |
| 7 | 459 518,09 | 2 190 651,69 |
| 8 | 459 512,14 | 2 190 652,24 |

4 участок МО Старобелогорский сельсовет.

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 464 266,97 | 2 184 926,84 |
| 2 | 464 318,94 | 2 184 954,40 |
| 3 | 464 339,17 | 2 184 948,11 |
| 4 | 464 346,15 | 2 184 977,26 |
| 5 | 464 347,57 | 2 184 975,87 |
| 6 | 464 348,97 | 2 184 977,29 |
| 7 | 464 347,55 | 2 184 978,69 |
| 8 | 464 265,12 | 2 184 930,32 |
| 9 | 464 309,46 | 2 185 005,98 |
| 10 | 464 243,54 | 2 184 971,01 |
| 11 | 464 363,88 | 2 184 971,20 |
| 12 | 464 368,44 | 2 184 975,45 |
| 13 | 464 352,26 | 2 184 986,04 |
| 14 | 464 385,85 | 2 185 012,65 |
| 15 | 464 380,96 | 2 185 017,87 |
| 16 | 464 366,25 | 2 185 006,75 |
| 17 | 464 344,85 | 2 184 990,58 |
| 18 | 464 339,69 | 2 184 986,66 |
| 19 | 464 396,31 | 2 185 001,49 |
| 20 | 464 313,92 | 2 185 008,34 |
| 21 | 464 319,89 | 2 185 006,48 |
| 22 | 464 324,46 | 2 185 005,05 |
| 23 | 464 340,27 | 2 185 032,42 |
| 24 | 464 343,00 | 2 185 058,40 |
| 25 | 464 333,81 | 2 185 068,20 |
| 26 | 464 337,62 | 2 185 071,77 |
| 27 | 464 332,83 | 2 185 076,17 |
| 28 | 464 346,34 | 2 185 092,47 |
| 29 | 464 356,43 | 2 185 083,93 |
| 30 | 464 386,91 | 2 185 103,62 |
| 31 | 464 263,21 | 2 185 070,42 |
| 32 | 464 306,66 | 2 185 111,31 |
| 33 | 464 340,11 | 2 185 132,92 |
| 34 | 464 344,81 | 2 185 123,63 |
| 35 | 464 345,03 | 2 185 121,64 |
| 36 | 464 347,01 | 2 185 121,87 |
| 37 | 464 346,79 | 2 185 123,85 |
| 38 | 464 370,68 | 2 185 126,53 |
| 39 | 464 370,90 | 2 185 124,54 |
| 40 | 464 372,88 | 2 185 124,77 |
| 41 | 464 372,66 | 2 185 126,75 |
| 42 | 464 379,69 | 2 185 127,54 |
| 43 | 464 379,91 | 2 185 125,55 |
| 44 | 464 381,89 | 2 185 125,78 |
| 45 | 464 381,67 | 2 185 127,77 |
| 46 | 464 394,13 | 2 185 162,73 |
| 47 | 464 378,25 | 2 185 158,02 |
| 48 | 464 376,27 | 2 185 157,77 |
| 49 | 464 376,02 | 2 185 159,74 |
| 50 | 464 378,00 | 2 185 159,99 |
| 51 | 464 343,77 | 2 185 162,89 |
| 52 | 464 372,62 | 2 185 186,51 |
| 53 | 464 374,61 | 2 185 186,76 |
| 54 | 464 374,36 | 2 185 188,74 |
| 55 | 464 372,37 | 2 185 188,49 |
| 56 | 464 368,20 | 2 185 221,40 |
| 57 | 464 370,19 | 2 185 221,65 |
| 58 | 464 369,94 | 2 185 223,63 |
| 59 | 464 367,95 | 2 185 223,38 |
| 60 | 464 386,81 | 2 185 226,15 |
| 61 | 464 369,49 | 2 185 234,83 |
| 62 | 464 367,31 | 2 185 241,60 |
| 63 | 464 332,70 | 2 185 223,79 |
| 64 | 464 331,99 | 2 185 225,59 |
| 65 | 464 366,71 | 2 185 243,45 |
| 66 | 464 340,23 | 2 185 193,57 |
| 67 | 464 328,33 | 2 185 199,55 |
| 68 | 464 320,29 | 2 185 224,49 |
| 69 | 464 364,65 | 2 185 249,41 |
| 70 | 464 364,56 | 2 185 250,14 |
| 71 | 464 359,88 | 2 185 264,67 |
| 72 | 464 318,86 | 2 185 242,95 |
| 73 | 464 292,52 | 2 185 220,69 |
| 74 | 464 294,21 | 2 185 214,95 |
| 75 | 464 293,71 | 2 185 214,76 |
| 76 | 464 291,99 | 2 185 220,81 |
| 77 | 464 318,48 | 2 185 243,30 |
| 78 | 464 359,75 | 2 185 265,05 |
| 79 | 464 358,41 | 2 185 269,21 |
| 80 | 464 293,29 | 2 185 249,13 |
| 81 | 464 284,15 | 2 185 278,74 |
| 82 | 464 315,67 | 2 185 288,46 |
| 83 | 464 319,56 | 2 185 277,47 |
| 84 | 464 351,93 | 2 185 289,33 |
| 85 | 464 312,98 | 2 185 296,05 |
| 86 | 464 307,08 | 2 185 294,27 |
| 87 | 464 305,20 | 2 185 293,56 |
| 88 | 464 291,27 | 2 185 287,74 |
| 89 | 464 290,58 | 2 185 289,31 |
| 90 | 464 274,43 | 2 185 280,70 |
| 91 | 464 274,29 | 2 185 280,76 |
| 92 | 464 291,18 | 2 185 287,78 |
| 93 | 464 290,51 | 2 185 289,29 |
| 94 | 464 305,14 | 2 185 293,69 |
| 95 | 464 289,30 | 2 185 213,15 |
| 96 | 464 281,76 | 2 185 234,43 |
| 97 | 464 262,73 | 2 185 228,71 |
| 98 | 464 269,74 | 2 185 208,69 |
| 99 | 464 240,41 | 2 185 194,62 |
| 100 | 464 236,52 | 2 185 202,73 |
| 101 | 464 222,65 | 2 185 196,07 |
| 102 | 464 198,25 | 2 185 261,51 |
| 103 | 464 209,25 | 2 185 264,82 |
| 104 | 464 210,60 | 2 185 251,15 |
| 105 | 464 229,17 | 2 185 247,41 |
| 106 | 464 234,57 | 2 185 254,17 |
| 107 | 464 226,89 | 2 185 270,13 |
| 108 | 464 067,14 | 2 185 027,76 |
| 109 | 464 125,79 | 2 185 043,65 |
| 110 | 464 115,36 | 2 185 083,93 |
| 111 | 464 091,17 | 2 185 078,37 |
| 112 | 464 087,37 | 2 185 093,06 |
| 113 | 464 075,47 | 2 185 089,18 |
| 114 | 464 072,20 | 2 185 088,28 |
| 115 | 464 054,48 | 2 185 082,45 |
| 116 | 464 061,83 | 2 185 054,09 |
| 117 | 464 058,81 | 2 185 053,31 |
| 118 | 464 058,33 | 2 185 053,18 |
| 119 | 464 037,03 | 2 185 047,66 |
| 120 | 464 032,76 | 2 185 061,92 |
| 121 | 464 013,38 | 2 185 056,10 |
| 122 | 464 026,01 | 2 185 009,14 |
| 123 | 464 068,00 | 2 185 020,01 |
| 124 | 464 066,05 | 2 185 027,47 |
| 125 | 464 066,59 | 2 185 027,62 |

Часть 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Раздел 1. Чертежи.

Состав чертежей материалов по обоснованию проекта межевания территории

| № | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории под строительство | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж межевания территории под эксплуатацию | М 1:2000 |